Приложение №2

к решению Совета народных депутатов

Плясоватского сельского поселения

№ 34 от 14.11.2011г.

ООО «ПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНый  ПЛАН ПЛЯСОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию  генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 21 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж — 2009 год

Состав

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию  генерального плана.

Содержание:

Введение...................................................................................................................6

1. Характеристика и анализ современного состояния Плясоватского сельского поселения..............................................................................................8

1.1. Историко-культурная справка.....................................................................8

1.2.Административно-территориальное устройство Плясоватского сельского поселения................................................................................................8

1.3. Природно-климатические условия..............................................................9

1.3.1. Климатическая характеристика............................................................9

1.3.2. Ландшафт..............................................................................................10

1.3.3. Инженерно-геологические условия и ограничения..........................19

1.4. Планировочная структура и исторические особенности........................21

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.............................21

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.................................................................21

1.5. Объекты историко-культурного наследия...............................................22

1.6. Экономическая база развития сельского поселения...............................24

1.7. Население....................................................................................................29

1.8. Жилищный фонд.........................................................................................34

1.9. Культурно-бытовое и социальное обслуживание....................................35

1.10. Землепользование.....................................................................................39

1.11. Кадастровая оценка земель......................................................................40

1.12. Транспортная инфраструктура................................................................42

1.13. Инженерная инфраструктура..................................................................43

1.13.1. Газоснабжение....................................................................................43

1.13.2. Водоснабжение...................................................................................44

1.13.3. Электроснабжение.............................................................................44

1.13.4. Теплоснабжение.................................................................................44

1.14. Зоны специального назначения...............................................................44

1.14.1. Места сбора бытовых отходов..........................................................44

1.14.2. Кладбища............................................................................................45

1.14.3. Скотомогильники...............................................................................45

1.15. Выводы по современному состоянию....................................................45

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.....................................46

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории........................46

2.2. Административно-территориальное устройство.....................................46

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования...................................................................................................47

2.4. Прогноз численности населения...............................................................51

2.5. Жилищное строительство..........................................................................52

2.6. Промышленность и сельское хозяйство...................................................53

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.........54

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия..................................56

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.................................................56

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры..................................................57

2.10.1. Газоснабжение....................................................................................57

2.10.2. Водоснабжение...................................................................................57

2.10.3. Электроснабжение, связь..................................................................58

2.10.4. Теплоснабжение.................................................................................58

2.11. Зоны специального назначения...............................................................59

2.11.1. Места сбора бытовых отходов..........................................................59

2.11.2. Кладбища............................................................................................59

2.11.3. Скотомогильники...............................................................................59

3.Охрана окружающей среды............................................................................60

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды……………………………........….....…....60

3.2. Экологические проблемы и пути их решения…...…………….…..61

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды………………………………….....…....….....61

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения……………………………………………………………....……...….62

3.3. Воздействие хозяйственной деятельности на воздушный бассейн поселения………………………………………………………………...........….67

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн........……………………..………….....................………………….……67

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………….........................……...68

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн....................……………………………………………………....………69

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения..............................................................……...........….....…..70

3.4. Охрана воздушного бассейна……...........……....……...............…..71

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна.....………...….…..…75

3.5.1. Состояние поверхностных вод..................................................75

3.5.2. Состояние подземных вод..........................................................76

3.6.Состояние и охрана почв………….......….………...………..........…77

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления………………………………............……………………....…........79

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы……………………..............….79

3.7.2. Транспортные отходы…………………………..........….....…...80

3.7.3. Отходы садоводческих объединений…………....…..........…..80

3.7.4. Медицинские отходы………………………....…….........……80

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы……………………....…...........……81

3.8.  Предложения по сбору твердых бытовых отходов…..82

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса…82

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса…...................82

3.9.2. Состояние растительного покрова…………..........…....…..….83

3.10. Экологическая оценка ландшафтов……....…………….............…87

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов…............87

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения……………………..………………...….....……87

3.12.1. Природно-очаговые болезни………….....………......…..........88

3.13. Природоохранные мероприятия......................................................89

4. Основные технико-экономические показатели.......................................92

Введение.

Генеральный план Плясоватского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 21 - 08 от 7.04.2008 г. с Администрацией Плясоватского сельского поселения.

При разработке  генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

- Генеральный план сельского поселения разработан на основе топографической съемки  М 1: 25000.

При разработке  генерального плана были использованы:

1. Данные анкетного обследования Плясоватского сельского поселения;

2. Ответы, представленные на запросы от Администрации сельского поселения, а также от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Плясоватского сельского поселения;

3. Схема кадастрового зонирования  М 1: 5 000;

4. Чертеж границ Верхнехавского муниципального образования Воронежской области;

5. Реестр объектов культурного наследия расположенных на территории воронежской области;

6. Проекты планировки и застройки сел  1974 гг.;

7. Паспорт Плясоватского сельского поселения;

8. Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

9. Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы»;

10. Решения и отводы под новое строительство;

11. Заключения регионального агентства по недропользованию Центрального федерального округа;

12. Областная целевая программа  «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

13. Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

14. Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы»;

15. Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

16. Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»;

17. Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

18. Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы».

генеральный план Плясоватского сельского поселения разработан на следующие  периоды:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1. Характеристика и анализ современного состояния Плясоватского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

Центром Плясоватского сельского поселения является село Плясоватка.

В середине 18 века крестьянин-однодворец по фамилии Попов поселился в нескольких верстах от Верхней Хавы и положил начало деревне Плясоватке. Вскоре соседние земельные участки были захвачены помещиками. Окруженная помещичьими владениями, Плясоватка оказалась на незначительном земельном участке. Это и послужило причиной того, что она очень мало выросла и все время оставалась небольшой деревней. Самое раннее документальное свидетельство о ней относится к 1780 году. Оно имеется в описании Воронежского уезда, где говорится, что в Плясоватке было всего 6 дворов.

Неприглядную картину представляла Плясоватка в начале XX века. 310 её жителей располагали наделом земли в 272 десятины, или меньше десятины на душу. Это и было причиной бедности крестьян. Вот, например, что сообщал о положении плясоватских хлебопашцев в то время уроженец деревни, старый коммунист М. Г. Ярославцев (1888 года рождения): «Наша деревня была небольшой и вся бедняцкая, кроме одного хозяйства. А что такое бедняцкое хозяйство? Саманная изба, крытая соломой, с земляным полом и лавками у стен, которые ночью служили постелями. Население нашей деревни, как и соседских, жило в нищете.  Собственного хлеба, собранного со своего участка земли, никогда не хватало до нового урожая. Поэтому глава семьи со своими старшими сыновьями уходил на заработки к богатеям».

В 1968 году Плясоватка увеличилась за счет присоединения к ней соседней деревни Сергеевки, как фактически слившейся.

Название произошло от слова «плес» (речной изгиб). Село возникло возле «плесоватого» места. Между прочим, в некоторых документах XVIII века оно именуется Плесоватка. Изменение буквы «е» на «я» произошло в процессе переосмысливания с приближением к понятию «пляска», «плясать».

Село Покровка находится в 15 км к северо-востоку от Верхней Хавы. В 1776 году помещица Анна Турчанинова купила у княгини Урусовой небольшое число крепостных крестьян (около 10 семей) в селах Пета и Веряево Шацкого уезда Тамбовской губернии и поселила их на речке Хаве. Деревня, возникшая здесь, сначала называлась Турчаниновой. В 1844 году после сооружения Покровской церкви она стала именоваться селом Покровкой.

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Плясоватское сельское поселение расположено в центральной части Верхнехавского муниципального района в 15 км от районного центра                   с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Плясоватка. На севере территория поселения граничит с Верхнелуговатским  сельским поселением, на востоке и северо-востоке — с Шукавским и Верхнеплавицким сельскими поселениями, на юге и юго-востоке — с Верхнехавским и Верхнемазовским сельскими поселениями, на западе с Семеновским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 442 человека. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Плясоватка, с. Архангельское и д. Покровка, общее число домохозяйств 214 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2007 г. – 5897 га, из них 2351 га в муниципальной собственности, 3166 га в собственности физических лиц, невостребованные земли — 380 га.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 5300 га, в том числе:

- пашни — 4732 га;

- сенокосов — 10 га;

- пастбищ — 217 га;

- многолетние насаждения – 27 га;

- залежь – 93 га;

- прочие земли — 230 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Территория Плясоватского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января – 9,50 С, июля +19,80 С. Амплитуда колебаний температуры – 29,60 С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100 С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 С приходит 30 марта, через 50 С - 13 апреля, через 100 С- 27 апреля и через 150 С- 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9 - 14 мм,  т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае - июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150 С происходит 2 сентября, через 00 С - 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января – 9,50 С. Средний из абсолютных минимумов  температуры – 300 С. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1. Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной            4,8 м/сек, возможны пыльные бури.

В целом, климат Плясоватского сельского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3.2. Ландшафт.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Плясоватского сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слабо расчлененную долинно-балочной сетью.

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории Плясоватского поселения, являются долина реки Хава, а также балки, овраги, блюдца, западины.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящие к пойме реки.

На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Основной характерной чертой рельефа Плясоватского поселения является понижение с востока и запада к пойме реки Хава.

Почвы.

Территория Плясоватского сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая центральную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Плясоватское сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

В северной части, менее изрезанной оврагами, а отсюда меньше подвержены эрозии, сформировались черноземы типично мощные. В южной части более эрозированной распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

В пойме реки Хава сформировались пойменные почвы различного механического состава.

Агропроизводственные группы почв, их характеристика и рекомендации по использованию.

Почвенный покров земельных угодий поселения очень неоднороден, в связи с чем, необходимо строго дифференцировать подход к разработке и применению системы агротехнических мероприятий на разных почвах.

В основу агропроизводственных групп положены признаки почв, которые характеризуют современное состояние их потенциального плодородия.

К ним относятся генетические особенности, механический состав, эродированность, окультуренность, производственная значимость и ряд агротехнических показателей.

Исходя из этого, в Плясоватском сельском поселении из принятой классификации по группам почв имеется 9 агропроизводственных групп.

Первая агропроизводственная группа.

К ней относятся почвы, залегающие на водоразделах, надпойменных террасах, слабопологих и пологих склонах: черноземы выщелоченные, слабовыщелоченные, типичные, мощные и среднемощные и в комплексе с черноземами оподзоленными, выщелоченными, слабовыщелоченными, лугово-черноземными гинистого, тяжелосуглинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Это основной пахотноспособный массив поселения, на который приходится основная часть пашни. Почвенный покров основной площади пашни характеризуется положительными физико-химическими свойствами. По рельефу они расположены на самых ровных пространствах, имеют значительную мощность гумусовых горизонтов 64 - 83 см, хорошо выраженную зернистую структуру подпахотных горизонтов, среднее содержание гумуса 4,98 % - 8,60 %. Эти почвы наиболее плодородные.

Основными мероприятиями в повышении эффективности использования этих почв является накопление и сохранение влаги. Наиболее простыми и эффективными мероприятиями по улучшению водного режима и оструктурированию пахотного слоя являются агротехнические мероприятия: ранняя отвальная и частично безотвальная вспашка зяби, периодическое углубление пахотного слоя, связанного с вовлечением в пашню оструктуренного горизонта, строгое внесение удобрений, снегозадержание, регулирование снеготаяния.

На участках пашни свыше 10 необходимо строго соблюдать противоэрозионно-агротехнические мероприятия: пахата поперек склона, предпосевная обработка почв.

Третья агропроизводственная группа.

В эту группу входят темно-серые, светло-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы глинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Эти почвы характеризуются относительно худшими физико-химическими свойствами, чем почвы первой агрогруппы. Они содержат меньше питательных веществ, т. е. менее плодородны.

Мощность гумусовых горизонтов от 45 до 72 см, содержание гумуса 2,02 - 5,38 %.

При их использовании в пашне - применять те же приемы обработки, как и для почв первой агрогруппы, но только с более поздними сроками их проведения.

Необходимы более частые поверхностные рыхления для борьбы с образованием корки.

Поскольку описываемые почвы часто формируются на эрозированных участках, то на пашне необходимо применять следующие противоэрозионные мероприятия:

а) снегозадержание и регулирование снеготаяния;

б) вспашка зяби и пара поперек склона;

в) введение и севооборот культур сплошного сева.

Из удобрений основными являются навоз и азотные. Вносить их надо более высокими дозами.

Пятая агропроизводственная группа.

В данную агропроизводственную группу вошли слабо, средне и сильно смытые почвы, и их комплексы, расположенные на пологих и покатых юго-западных склонах. Рельеф расчлененный и посевы на склонах подвергаются интенсивному смыву.

Мощность гумусовых горизонтов 23 - 56 см. Содержание гумуса 1,86 - 6,49 %.

Помимо предприятий, которые были рекомендованы для почв первой агропроизводственной группы, первостепенное значение приобретает борьба с эрозией почв. К ним относятся: пахота поперек склона, контурная обработка почвы, периодическое почвоуглубление, безотвальная вспашка с сохранением на поверхности стерни, посадка водорегулирующих лесных полос.

На почвах пятой агрогруппы наиболее эффективны органические и минеральные удобрения.

Почвы пригодны под все районированные культуры.

Основным средством восстановления травостоя является представление пастбищам 1,5 - 2 - годичного отдыха от выпаса скота.

Шестая агропроизводственная группа.

К шестой группе относены луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы от глинистого до супесчаного механического состава.

Почвы данной группы имеют сравнительно гумусированный профиль и более положительный водный баланс, т. к. здесь отмечается высокое залегание грунтовых вод.

Луговато-черноземные почвы пригодны для выращивания всех зерновых, пропашных и овощных культур, а также для использования в кормовых угодьях.

Лугово-черноземные почвы пригодны для выращивания тех же полевых культур, но за исключением посева озимых.

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур отличается от агротехники первой агрогруппы лишь более поздними сроками проведения полевых работ.

Для улучшения аэрации - глубокая пахота и более частые глубокие рыхления до 40 - 45 см.

Дозы органических и минеральных удобрений обычные.

Для улучшения их качества необходимо провести мероприятия по их улучшению.

Седьмая агропроизводственная группа.

В нее входят все солонцеватые, солончаковые и в комплексе с солонцами почвы.

Почвы этой группы пригодны под выращивание зерновых, корнеплодов и к использованию под кормовые угодья. Посев озимых культур на лугово-черноземных почвах исключается.

Агротехнические мероприятия проводятся в более поздние сроки. На пятнах солонцов для уменьшения засоления и токсикоза на культурные растения рекомендуется землевание.

Универсальным средством химической мелиорации солонцовых почв является гипсование (от 4 до 10 т/га).

Очень важно гипсование сопровождалось промывкой почвы, т. е. было связано со снегозадержанием.

Важным агротехническим приемом является применение почвоуглубителя с целью понижения уровня грунтовых вод.

Выгонные и сенокосные участки рекомендуется улучшать и производить  посев солевыносливых многолетних трав (донник, белый и желтый, житняк, люцерну желтую и гибридную, костер безостный).

Девятая агропроизводственная группа.

В нее входят пойменные зернистые, слоисто-зернистые и слоистые слаборазвитые почвы, глинистого, среднесуглинистого, легкосуглинистого и песчаного механического состава.

Эти посевы относятся к группе средне-плодородных земель. Их можно использовать под все поздние яровые, овощные культуры и кормовые угодья. Агротехника отличается более поздними сроками проведения полевых работ.

Необходимо проводить глубинную пахату до 30 см для улучшения аэрации.

Пахата должна проводится поперек движения паводка с оставлением   20-метровой водоохранной зоны.

На сенокосах и пастбищах рекомендуется проводить коренное улучшение.

Десятая агропроизводственная группа.

В эту группу отнесены почвы с признаками заболоченности. Это лугово-черноземные и пойменные зернистые заболоченные почвы.

Пригодны они для выращивания поздних яровых зерновых и овощных культур.

Агротехника их связанна с более поздними сроками обработки. Рекомендуются более частые рыхления.

Нормы внесения удобрений обычные.

Среднезаболоченные участки и сильнозаболоченные участки использовать для орошения.

После осушения использовать под улучшенные выгоны и сенокосы.

Одиннадцатая агропроизводственная группа.

В эту группу включены солоди луговые глинистые. Они являются наиболее бедными и малоплодородными почвами. Солоди залегают в понижениях.

Площадь большинства контуров так мала, что составляет сотые доли гектара, площадь других контуров несколько больше 0,5 - 1 га. В процессе обработки это площади пашутся на такую же глубину, как и окружающие их почвы, т. е. на 22 - 25 см.

Одним из наиболее эффективных мер по улучшению солодей в виде небольших пятен, является метод землевания с полевыми остатками сельхозрастений и одновременным внесением повышенных доз органических (до 40 т/га) и минеральных удобрений.

Двенадцатая агропроизводственная группа.

В нее включены почвы балочных склонов и дерново-намытые почвы днищ балок. Условия залегания для всех почв - балочные склоны и днища балок.

Балочные склоны в основном отличаются большой крутизной склонов или подвержены плоскостной и линейной эрозии.

На участках, удобных по конфигурации и размерам - необходимо выборочное проведение поверхностного улучшения с применением минеральных удобрений. На остальных контурах пастбищ необходимо соблюдать нормированный выпас скота.

Растительность.

По ботанико-географическому районированию Плясоватское сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохвостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми (рожь, пшеница), техническими (сахарная свекла, подсолнечник) и кормовыми (кукуруза, рапс) культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Гидрогеологические условия.

На территории Плясоватского сельского поселения на основании материалов, полученных при бурении водозаборных скважин, выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды.

Верховодка.

Воды типа верховодки широко используются населением с помощью колодцев и практического значения для крупного сельскохозяйственного водоснабжения не имеют.

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт.

Водовмещающими породами горизонта являются суглинки и пески с прослоями супесей и глин. Распространен горизонт в долинах рек и достигает мощности до 8 м.

Воды горизонта грунтовые, залегают на глубинах от 0,2 до 4,0 м.

Коэффициент фильтрации водовмещающих суглинков и песков составляет 0,03 - 0,04 м/сутки. При пробных откачках, дебит колодцев не превышают 0,1 - 0,03 л/сек. Жесткость вод колеблется от 1,0 до                         17,24 мг-экв/л. Сухой остаток варьирует от 0,1 до 1,7 г/л.

Во многих колодцах отмечается повышенное содержание нитрат-аммония NO3 117 мг/л и высокая окисляемость до 20 мг/л, что указывает на местное загрязнение.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод и за счет подтока вод из других водоносных горизонтов.

Современный четвертично-аллювиальный водоносный горизонт по водообильности, минерализации и жесткости мало пригоден для питьевого водоснабжения, однако эксплуатируется местным населением при помощи шахтных колодцев.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Водноледниковые отложения времени наступления днепровского ледника и аллювиально-озерные лихвинские межледниковья содержат горизонт подземных вод. Водоносными породами являются линзы песка в толще суглинков, реже песчаники, суглинки.

Водоносный горизонт широко распространен на территории поселения и эксплуатируется шахтными колодцами и скважинами. Глубина залегания водоносного горизонта различна от 0,01 - 12,0 м до 65 - 75 м.

Воды безнапорные, лишь на отдельных участках обладают напором до 5,5 м.

Водообильность горизонта характеризуется дебитами 1,1 - 4,2 л/сек при понижениях на 5 - 13 м. Удельные дебиты 0,4 - 0,1 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются от 0,7 до 9 м/сут.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые с сухим остатком от 0,5 до 2,0 г/л. Общая жесткость вод от 9 до 11,7 мг-экв/л. Колилитр более 333. Питание горизонта происходит за счет перелива вод из выше - и ниже лежащих водоносных горизонтов и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. Воды подморенного горизонта в виду неравномерного их распространения, незначительной водообильности не могут быть рекомендованы для централизированного водоснабжения объектов сельского хозяйства.

Верхненеогеновый водоносный горизонт.

Верхненеогеновый (плиоценовый) водоносный горизонт на территории поселения имеет повсеместное непрерывное распространение и является основным эксплуатационным горизонтам.

Водовмещающими породами описываемого горизонта являются пески разного гранулометрического состава. Обычно в кровле разреза пески мелкозернистые, глинистые, а в нижней части средне и крупнозернистые, иногда с примесью гравия и редко гальки.

Водоносный горизонт безнапорный, имеет свободную поверхность.

Местами водоупорной кровлей служат верхнетретичные и четвертичные глины и суглинки, создающие местные напоры до 30 - 40 м. Местные напоры так же создаются наличием в толще песка линз и прослоек глины. Нижний водоупор развит не повсеместно. На отдельных участках он представлен глиною и песками апт-неокомского горизонта нижнемеловского отдела и глинами верхнего девона.

Воды верхнеогенового водоносного горизонта имеют гидравлическую связь с водами апт-неокомского водоносного горизонта.

Глубина залегания вод горизонта в зависимости от условий современного рельефа изменяется  от 25 до 60 м, что соответствует отметкам 110 - 130 м.

Коэффициенты фильтрации в зависимости от литологического состава песка изменяются от 0,8 до 66 м/сутки.

Для разно- и крупнозернистых песков он изменяется от 10 до 66 м/сутки, обычно он составляет 15 - 25 м/сутки. Для средне- и мелкозернистых песков от 0,8 до 13,5 м/сутки с преобладающим значением от 4 до 9 м.

Мощность водоносных песков составляет 16 - 32 м.

Описываемый водоносный горизонт характеризуется довольно высокой водообильностью.

Скважины имеют дебиты от 1,5 до 11,3 л/сек, при понижениях от 0,3 до 12 м.

Удельные дебиты скважин составляют 0,5 - 2,7 л/сек и редко более.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатно- хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциево-натриево-магниевые с минерализацией и от 0,3 до 0,8 г/л и редко более. Качество вод характеризуется низким содержанием хлоридов и сульфатов. Реакция вод (РН вод 6,8 - 7,7) от слабо кислой до слабо щелочной.

Общая жесткость вод изменяется от 1,6 до 8 мг-экв/л. редко достигая до 14 мг-экв/л.

Содержание в воде микроэлементов Сu, Рb, Zn, NO3, NO2 и NH4 не превышает норм ГОСТа 2874-73.

Органолептические и бактериологические свойства вод горизонта отвечают требованиям ГОСТа 2874-73.

Питание вод горизонта происходит за счет подтока вод из других горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков.

Апт-неокомский водоносный горизонт.

Апт-неокомский водоносный горизонт нижнемеловского отдела распространяется почти повсеместно и вскрывается скважинами на глубине 40 - 80 м.

Водовмещающие породы представлены мелко- и разно зернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки. Мощность песков колеблется от 4 до 30 м.

Нижним водоупором являются глины баррема. В кровле выдержанного водоупора не наблюдается и поэтому воды взаимосвязаны с верхнеогеновым водоносным горизонтом, а в долинах рек с водами четвертичных отложений.

Воды напорные с величиной напора 20 - 35 м.

Дебит скважин, забирающих воды этого водоносного горизонта, изменяется от 0,6 до 5 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м.

Удельные дебиты скважин варьируют от 0,3 до 2,6 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляет                   0,6 - 7,0 м и редко 14,0 м/сут.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлористые с минерализацией от 0,1 до 10,7 мг-экв/л.

Воды горизонта отвечают требованиям ГОСТ 2874-73.

Питание вод апт-неокомского водоносного горизонта происходит за счет переливания вод из других горизонтов.

Эксплуатация вод горизонта ограничивается наличием более водообильного верхненеогенового водоносного горизонта, залегающего выше.

Воды девонских отложений.

На территории поселения девонские водоносные горизонты водозаборными скважинами не вскрывались и поэтому пока не могут быть рекомендованы для водоснабжения сельскохозяйственных объектов.

Протерозейско-архейский водоносный горизонт.

На территории поселения воды кристаллического фундамента совершенно не изучены как в количественном, так и в качественном отношениях.

Гидрогеологическое районирование территории поселения.

На территории поселения выделяется один микрорайон за счет использования вод верхненеогеновых отложений.

Основными преимуществами верхненеогенового горизонта являются следующие данные:

а) повсеместное его распространение;

б) сравнительно высокая обильность;

в) хорошее качество воды;

г) легкая доступность.

Водовмещающими породами горизонта служат пески различной зернистости. Обычно крупнозернистые пески наблюдаются в нижней части разреза, а мелко- и тонкозернистые в его верхней части.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков, в зависимости от литологического состава, изменяется от 0,8 до 66 м/сут.

Обычно для крупнозернистых и разно зернистых песков он составляет 15 - 25м/сут, а мелкозернистых песков 0,8 — 13,5 м/сутки с преобладающим значением 24 – 9 м/сут.

Мощность горизонта изменяется от 16 до 32 м. Преимущественно составляет 20 - 30 м.

Глубина залегания водоносного горизонта, в зависимости от условий рельефа, варьирует от 25 до 60 м.

Воды горизонта преимущественно безнапорные, но при наличие в кровле, а так же в толще песка прослоев и линз глины приобретают местный напор иногда 30 - 40 м.

Водоупорной кровлей служат верхнеплиоценовые глины, а на некоторых участках озерные глины, межледниковые глины, и суглинки. Нижний водоупор развит не повсеместно, благодаря чему воды горизонта гидравлически связанны с нижележащим апт-неокомскими водами.

Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 11,3 л/сек, при понижениях от         1 до 12 м. Удельные дебиты в зависимости от литологического состава песка, конструкций фильтра и способа бурения скважин изменяются от 1,5 до 2,7 л/сек.

Минерализация вод изменяется от 0,3 до 0,8 г/л. Общая жесткость                1,6 - 8,0 мг-экв/л, редко отмечается жесткость до 14 мг-экв/л. Обычно жесткость в большинстве скважин изменяется от 3,5 до 6,0 мг-экв/л.

Содержание микроэлементов, органилептические и бактериологические качества вод соответствуют требованиям ГОСТ 2874-73. Редко в отдельных скважинах наблюдается понижение колилитра и повышенное содержание нитратов (NO3), что указывает на местное загрязнение скважин.

Степень надежности водоносного горизонта с точки зрения эксплуатационных запасов не вызывают сомнений.

Дебиты скважин могут быть увеличены до 40 - 80 м3/сек при условии их оборудования гравийнообсыпными фильтрами диаметром не менее                     250 - 300 мм.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые к эксплуатации подземных вод.

1.3.3.Инженерно-геологические условия и ограничения.

Территория Плясоватского сельского поселения расположена в Окско-Донской низине, рельеф слаборасчлененный. С поверхности залегают черноземы обыкновенные, под ними залегают коренные отложения — пески и глины.

Инженерно-строительная характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основной проблемой рассматриваемой территории является распространение таких видов рельефа, как блюдца и западины. Они размещены по территории сельского поселения относительно равномерно. Так же имеется большое количество заболоченных участков. Их основная часть располагается по берегам водных объектов. Овраги и балки распространены в восточной части  сельского поселения.

Из современных физико-геологических процессов, получивших развитие на рассматриваемой территории, отмечаются следующие: заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интенсивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 157,2м – 174,6 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Выводы. В целом территория Плясоватского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты или грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2 - 2,5 кгс/см2.

Можно считать, что рассматриваемая территория Плясоватского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

1.4. Планировочная структура и исторические особенности.

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.

Первое упоминание о деревне Плясоватка в документах 1780 года. Основное занятие населения проживающего на территории сельского Совета – земледелие и животноводство. В настоящий момент на территории поселения расположены 2 сельскохозяйственных предприятия: КФК «Дар» и  ПО «Дар». Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство. Жители поселения выращивают зерновые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, на приусадебных участках выращивают картофель, лук, чеснок, овощные культуры, в частном подворье держат коров и молодняк КРС.

В национальном составе населения преобладают русские.

Основной род деятельности поселения – сельское хозяйство, основные виды производимой продукции: в сельскохозяйственных предприятиях - зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла, свинина и говядина; в личных подсобных хозяйствах населения – овощи, молоко, мясо скота и птицы.

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Плясоватское сельское поселение расположено на довольно ровном участке. Река Хава, протекающая вдоль поселения, разделяет его на 2 части, каждая из которых имеет уклон к пойме реки. Поселение расположено к северо-востоку от районного центра с. Верхняя Хава.

На территории сельского поселения свалок и скотомогильников нет, имеются три кладбища. Одно расположено в восточной части                                с. Архангельское, другие два на границе с Семеновским сельским поселением к западу от д. Покровка.

Проектом предусматривается единое кладбище, расположенное к западу от д. Покровка, одна часть кладбища будет расположена на территории Семеновского поселения, а вторая часть на территории Плясоватского сельского поселения, таким образом, оно будет обслуживать оба этих поселения.

В северо-восточной части Плясоватского сельского поселения на допустимом санитарном разрыве предлагается разместить площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО).

Административным центром сельского поселения является село Плясоватка, которое расположено к северо-востоку, на расстоянии 15 км от районного центра, село разделяется на два берега р. Хава. Насчитывает                214 домов с населением 442 человека. Основная часть жилых домов, а также объекты культурно-бытового обслуживания расположены вдоль трех основных улиц: Высотная, Заречная и Трудовая. Село застроено индивидуальными жилыми усадебными домами, плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге, соединяющейся с автодорогой с. Шукавка — с. Верхняя Хава проходящей через с. Архангелькое.

В селе имеются общеобразовательная школа, клуб, ФАП. Площадь села 115,98 га.

Село Архангельское расположено к югу на расстоянии 3 км, от центра сельского поселения с. Плясоватка. В селе насчитывается 60 домов с количеством постоянно проживающих 98 человек. Территория деревни  182.68 га. Застройка деревни представляет собой территорию, вытянутую с юга на север, представлена индивидуальными жилыми усадебными домами, которые расположены вдоль четырех улиц: Ленина, Школьная, Забугоровка, Беляева. Связь с центром сельского поселения осуществляется по дороге с твердым покрытием. Через территорию с. Архангельское проходит автодорога местного значения, соединяющая районный цент и Шукавское сельское поселение.

Деревня Покровка расположена к северу на расстоянии 4 км от административного центра поселения на правом берегу р. Хава. В поселке насчитывается 51 дом с количеством постоянно проживающих 92 человека. Территория поселка 76,97 га. Застройка расположена вдоль единственной улицы Советская и представлена индивидуальными жилыми усадебными домами. Связь с с. Плясоватка осуществляется по асфальтированной дороге. К западу от деревни на границе с Семёновским сельским поселением имеется кладбище обслуживающее оба поселения.

Промышленные зоны находятся в северной и восточной частях                    д. Покровка.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Плясоватского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

Существующая планировочная структура сельского поселения показана на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На государственной охране, на территории Плясоватского сельского поселения расположено семь объектов историко-культурного наследия регионального значения, принятых на охрану Постановлением Правительством Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». Список объектов культурного наследия приведены в табл. 2.

Табл. 2. Список объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Плясоватского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Курган у с. Плясоватка | не ясна | Р | №510 | село Плясоватка |
| 2 | Братская могила №89 | 1943г. | Р | №510 | село Архангельское |
| 3 | Курган 1 у с. Покровка | не ясна | P | №510 | село Покровка |
| 4 | Курган 2 у с. Покровка | не ясна | Р | №510 | село Покровка |
| 5 | Стоянка у села Покровка | эпоха бронзы | Р | №510 | село Покровка |
| 6 | Курган 2 у с. Плясоватка | не ясна | Р | №510 | село Плясоватка |
| 7 | Курган 4 у с. Богословка | не ясна | Р | №510 | около с. Богословка |

Полномочия по охране объектов культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Территории памятников и их охранные зоны в установленном порядке не разработаны и не утверждены. Необходимо разработать вышеуказанные зоны.

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Братская могила 1942г. расположена на сельском кладбище. В могиле  похоронены летчики 24-го бомбардировочного полка 223-й  бомбардировочной авиадивизии, погибшие 19 июля 1942 г. во время выполнения боевого задания. Среди них штурман младший лейтенант П. В. Акименко /1924 г./, уроженец Ворошиловоградской области, и воздушный стрелок П. И. Коновалов /1919 г./ из Казахстана. На прямоугольном   постаменте установлена оштукатуренная кирпичная четырехгранная стела, увенчанная пятиконечной металлической звездой.  На лицевой грани обелиска - мемориальная доска с надписью: “Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях на Воронежской земле в 1942 - 1943 гг.  Акименко П. В., Коновалов П. И. Всеми своими помыслами, всей своей  жизнью будем достойны светлой памяти бессмертных героев”. Могила  обнесена высокой металлической оградой.

Школа земская расположена на берегу пруда, в восточной части села. К  улице обращена главным восточным фасадом. Земская школа была открыта в селе в 1908 г. и для нее построено это здание.

Здание одноэтажное, кирпичное, в плане Г-образное. Его западная часть, где ранее был парадный вход, акцентирован треугольным щипцом.  Вход со двора выделен небольшой раскреповкой стены и треугольной накладкой над дверью. Большие прямоугольные окна с полуналичниками соединены широкой полкой. Венчающий карниз дополнен сухариками.

Внутренняя планировка коридорная: классные помещения размещены вдоль внешних сторон здания, освещенный коридор - со стороны двора. Три классных комнаты со стороны главного фасада имеют раздвижные перегородки и могут быть объединены в одно большое помещение. Сейчас в здании клуб.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Историко–градостроительный анализ развития сельского поселения и населенных пунктов на территории Плясоватского сельского поселения показал следующее:

- Плясоватское сельское поселение обладает комплексным историко-культурным потенциалом.

- В целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования.

К югу от с. Архангельское имеется памятник природы регионального значения — исток реки Хава.

Расположение объектов историко-культурного назначения на территории сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.6.Экономическая база развития сельского поселения.

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие муниципального образования. Экономическая база развития сельского поселения представлена экономической базой сел, входящих в его состав.

Трудоспособное население населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации  продукции растениеводства и животноводства в частных фермерских хозяйствах. Промышленных предприятий в сельском поселении нет, но имеются 2 предприятия, занимающиеся растениеводством: КФХ «Дар» и ПО «Заря» в селе Плясоватка.

Количество занятых в сельскохозяйственном производстве составляет около 108 человек.

Табл. 3. Предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории Плясоватского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО, всего | 5 | 5 | 5 | 2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | по формам собственности |  |  |  |  |
|  | федеральные | - | - | - | - |
|  | областные | - | - | - | - |
|  | муниципальные | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | частные | 3 | 3 | 3 | - |
|  | смешанные (с государственной долей участия) | - | - | - | - |
| 1.2. | По видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел "А" ОКВЭД) | 3 | 3 | 3 | - |
|  | Образование (раздел "M" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | - | 6 | 4 | - |
| 3. | Число совместных предприятий | - | - | - | - |
| 4. | Число малых предприятий | 3 | 3 | 3 | - |
| 5. | Число предпринимателей без образования юридического лица | 4 | 4 | 2 | 2 |

В сельскохозяйственных предприятиях произведено 99 % в хозяйствах населения, а в фермерских хозяйствах 1 %. Из таблицы 4 видно, что самыми крупными товаропроизводителями на настоящий момент являются хозяйства населения.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Плясоватском сельском поселении за анализируемый период уменьшилось (табл. 4). Производство зерна за последние четыре года уменьшилось в 44 раза, а сахарной свеклы и подсолнечника прекратилось. Объем произведенного картофеля в 2007 году по сравнению с 2004 г. увеличился в 2 раза, а также овощей (в 1,7 раз). Это связано, как с расширением площадей под данными культурами, так и благоприятными погодными условиями.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Плясоватском сельском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается устойчивое увеличение поголовья животных. Поэтому  производство продукции животноводства так же увеличивается (табл. 4).

Табл. 4. Сельское хозяйство муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | 27420 | 41187 | 47895 | 19861 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | 18135 | 21711 | 30946 | - |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | 107 | 5645 | 6097 | 169 |
|  | - хозяйства населения | 9178 | 13831 | 10852 | 19692 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 2666 | 3,107 | 3400 | 61 |
|  | - сахарная свекла | 8202 | 11741 | 21492 | - |
|  | - подсолнечник | 145 | 1386 | - | - |
|  | - картофель | 516 | 420 | 935 | 1054 |
|  | - овощи | 432 | 356 | 274 | 764 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 244 | 178 | 46 | 119 |
|  | - молоко | 723 | 639 | 469 | 648 |
|  | - яйца, тыс. штук | 451 | 335 | 335 | 380 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах |  |  |  |  |
|  | всех категорий (тыс. голов) |  |  |  |  |
|  | в том числе | 0,416 | 0,283 | 0,231 | 0,355 |
|  | - крупный рогатый скот |  |  |  |  |
|  | - свиньи | 0,361 | 0,284 | 0,368 | 0,378 |
|  | - овцы и козы | 0,019 | 0,025 | 0,016 | 0,42 |
|  | - птица | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 4. | Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс. руб. | 237 | нет. св. | нет. св. | нет. св. |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения сельхозпредприятий, тыс. руб. | нет. св. | нет. св. | нет. св. | нет. св. |
| 6. | Прибыль прибыльных сельхозпредприятий, тыс.руб. | нет. св. | нет. св. | нет. св. | нет. св. |
| 7. | Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий, чел. | 97 | 54 | 64 | - |
| 8. | Фонд начисленной заработной платы работников сельхозпредприятий, тыс. руб. | 2852 | 1232,8 | 2510 | - |

Рис.1. Производство сельскохозяйственных продуктов в 2007 году.

Табл. 5. Показатели развития муниципального образования по разделу «Связь».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число предприятий связи общего пользования | единиц | - | - | - | - |
| 2. | Наличие телефонных станций | единиц | - | - | - | - |
| 3. | Емкость телефонных станций: | номеров | - | - | - | - |
|  | монтированная | номеров | - | - | - | - |
|  | использованная | номеров | - | - | - | - |
| 4. | Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего (стат.ф. № 1-св) | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | из них квартирных | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 |

Табл. 6.Потребительский рынок муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Розничная торговля |  |  |  |  |  |
| 1. | Число предприятий розничной торговли – всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | магазинов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | павильонов | ед. | - | - | - | - |
|  | киосков | ед. | - | - | - | - |
| 2. | Число постоянных рынков | ед. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Число торговых мест на постоянных рынках | ед. | - | - | - | - |
| 4. | Численность работающих в торговле | человек | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 600 | 800 | 1800 | 2400 |

По данным табл. 6 видно, что потребительская сфера не развивается в Плясоватском сельском поселении. За рассматриваемый период количество предприятий розничной торговли не изменилось, также не изменилась численность работающих в торговле. Среднемесячная заработная плата работников торговли увеличивается с каждым годом, с 2004 по 2007 год она увеличилась больше, чем в 3 раза.

Табл. 7. Бюджет муниципального образования.

| № п/п | Доходы бюджета на душу населения | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доходы бюджета* | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2. | Бюджет поселений | тыс. руб. | х | х | 699.1 | 2034 |
| 3. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 699.9 | 2095 |
| 4. | Исполнение к плану на год | % . | х | х | 98.4 | 103 |
| 5. | Собственные доходы | тыс. руб. | х | х | 192.2 | 1370 |
| 6. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | х | х | 496.2 | 725 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | 496.2 | 86 |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | х | 639 |
| 7. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | х | х | 72 | 34.6 |
| 8. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 1560 | 4740 |
| 9. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 699.1 | 2095 |
| 10. | Исполнение к плану на отчетный период | % | х | х | 99.8 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Расходы бюджета на душу населения | руб. | х | х | 1680 | 4740 |
|  | Справочно: Численность населения муниципального образования (поселения) | чел. | х | х | 443 | 442 |

* Информация финансовых органов, показатели за 2004, 2005 годы не заполняются.

Сложившаяся ситуация требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий, в том числе и обеспечение рабочими местами.

1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура — важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

По данным проекта районной планировки за 1976 год население с. Плясоватка к 2000 году должно было составить 349 человек, а по факту сейчас оно составляет 252 человека.

По расчетам, к 2000 году село Архангельское должно было прекратить свое существование, в настоящее время там проживает 98 человек. Аналогичная ситуация и с деревней Покровка, в 2000 году она также должна была исчезнуть, но в ней сейчас проживает 92 человека.

Прогноз численности, заложенный в генеральном плане, не оправдался.

Для современной демографической ситуации Плясоватского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

На территории Плясоватского сельского поселения расположено три  населенных пункта: с. Плясоватка, с. Архангельское, д. Покровка с населением 252, 98, 92 соответственно.

Табл. 8. Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  | 493 | 455 | 443 | 442 |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. | - | - | - | - |
|  | сельского населения | чел. | 493 | 455 | 443 | 442 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования | чел. |  |  |  |  |
|  | Архангельское | чел. | 118 | 103 | 99 | 98 |
|  | Плясоватка | чел. | 271 | 251 | 252 | 252 |
|  | Покровка | чел. | 104 | 101 | 92 | 92 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 62 | 54 | 62 | 46 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 252 | 229 | 221 | 212 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 179 | 172 | 160 | 184 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. |  |  |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 20 | 16 | 21 | 15 |
|  | 7-15 лет | чел. | 7 | 38 | 41 | 31 |
|  | 16-18 лет | чел. | 22 | 11 | 4 | 9 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 1 | 2 | 3 |  |
|  | число умерших | чел. | 22 | 10 | 5 | 14 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -21 | -8 | -2 | -11 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 1 | - | 5 | 17 |
|  | число выбывших | чел. | 9 | 6 | 4 | 5 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -8 | -6 | 1 | 12 |
|  | Социально защищенные группы населения | чел. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 87 | 89 | 91 | 93 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 77 | 79 | 79 | 79 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 43 | 43 | 45 | 48 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. |  |  |  |  |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 6 | 6 | 15 | 15 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологических, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономических нагрузок  на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

По данным за 1.01.2007 г. в Плясоватском сельском поселении моложе трудоспособного возраста – 46 человека, в трудоспособном возрасте – 212 человека, старше трудоспособного – 184 человек.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившиеся в сознательном ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения и возможности получения качественной медицинской помощи, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение числа разводов, всевозрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения и многие другие факторы привели к сложной демографической ситуации.

Динамика движения населения сельского поселения за последние годы отражает в основном сокращение численности населения.

В 2004 - 2007 годах в сельском поселении отмечен высокий уровень естественной убыли населения, обусловленный высокой смертностью на фоне низкого уровня рождаемости. Уровень смертности намного выше уровня рождаемости.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения.

Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов.

Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Табл. 9. Трудовые ресурсы, занятость, безработица.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Трудовые ресурсы |  | 237 | 213 | 221 | 210 |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики | чел. | 5 | 5 | 2 | 2 |
|  | - пенсионеров | чел. | - | - | - | - |
|  | - подростков | чел. | - | - | - | - |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 242 | 218 | 223 | 210 |
|  | Занятость |  |  |  |  |  |
| 4. | Занято в экономике**, всего | чел. | 231 | 172 | 175 | 155 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 197 | 125 | 142 | 108 |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. | - | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | чел. | - | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | - | - | - | - |
|  | строительство | чел. | - | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | транспорт и связь | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | финансовая деятельность | чел. | - | - | - | - |
|  | образование | чел. | 26 | 26 | 21 | 21 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 4 | 4 | 5 | 3 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | - | - | - | - |
|  | Распределение занятых по формам собственности: |  | 231 | 172 | 175 | 155 |
|  | - в государственном секторе | чел. | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | - в муниципальном секторе | чел. | 33 | 37 | 32 | 38 |
|  | - в частном секторе, всего | чел. | 190 | 131 | 139 | 112 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | чел. | 12 | 12 | 8 | 2 |
|  | индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | чел. | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | чел. | 96 | 35 | 52 | 48 |
| 5. | Численность работников всего*** | чел. | 117 | 111 | 87 | 38 |
|  | в т.ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 101 | 78 | 71 | - |
|  | добыча полезных ископаемых | чел. | - | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | чел. | - | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | - | - | - | - |
|  | строительство | чел. | - | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | - | - | - | - |
|  | транспорт и связь | чел. | - | - | - | - |
|  | финансовая деятельность | чел. | - | - | - | - |
|  | образование | чел. | 16 | 26 | 16 | 21 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | - | - | - | - |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | - | - | - | 17 |
| 6 | Занято в бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | чел. | 22 | 33 | 33 | 38 |
|  | Безработица |  |  |  |  |  |
| 7. | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | - | 41 | 46 | 47 |
| 8. | Общая численность безработных, всего | чел. | - | - | - | 8 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | - | - | - | 3 |

*) Информация по данному разделу приводится в среднегодовом исчислении;

**)  Занято в экономике  –  в общую численность занятых включаются:

численность работников, занятые индивидуально-трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан,  занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников),  занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации;

***) Численность  работников – среднесписочная численность  работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования.

За рассматриваемый период численность трудовых ресурсов снизилась на 32 человека. Это повлекло за собой снижение работников почти во всех отраслях. Возросла безработица. Для снижения уровня безработицы необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства. Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении. Важно отметить тот факт, что многие жители сел, входящих в состав сельского поселения, работают в других населенных пунктах.

За период с 2005 по 2007 год произошло увеличение безработного населения с 41 до 47 человек, из них по данным на 2006 год ни один не был зарегистрирован в службе занятости.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Табл. 10. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории.

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 18,2 | 18 | 18 | 18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. м2 | 17,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 269 | 266 | 266 | 263 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | м2 | 37 | 37 | 37 | 39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. м2 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | - | - | - | - |
| 5.2. | канализацией | % | - | - | - | - |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | - | - | - | - |
| 5.4. | газоснабжением | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | - | - | - | - |
|  | - сжиженным газом | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | - | - | - | - |
| 5.6. | центральным отоплением | % | - | - | - | - |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | - | - | - | - |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | - | - | - | - |
| 9. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | - | - | - | - |

Как видно из приведенных данных 98% домов находятся в личной собственности граждан и размещаются в одноэтажной усадебной застройке. Жилищный фонд водопроводом и канализацией не обеспечен. Газоснабжение составляет 98%.

Жилищный фонд населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, состоит из 263 домов с общей площадью 17,7 тыс. м2.

В данный момент ни одного строящегося дома в Плясоватском сельском поселении нет.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктах.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

-снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Школа находится на территории с. Плясоватка и обсуживает все населенные пункты поселения, здание школы находится в удовлетворительном состоянии и спортзал требует капитального ремонта. Детского сада на территории Плясоватского сельского поселения нет.

Табл. 11. Обеспеченность населения учреждениями образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| 1. | Число постоянных дошкольных учреждений, всего | ед. | - | - | - | - |
| 2. | Число детских домов, всего | ед. | - | - | - | - |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |
| 3. | Число общеобразовательных школ, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Число учащихся в общеобразовательных школах, всего | человек | 50 | 49 | 43 | 43 |
| 5. | Доля учащихся, занимающихся в 1-ю смену, в общей численности учащихся школ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Из общего числа общеобразовательных школ: |  |  |  |  |  |
|  | начальные | ед. | - | - | - | - |
|  | в них учащихся | человек | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | основные | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в них учащихся | человек | 50 | 49 | 43 | 43 |
|  | средние школы | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в них учащихся | человек | 50 | 49 | 43 |  |
| 7. | Число школьных зданий, не имеющих: |  |  |  |  |  |
|  | канализации, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | центрального отопления, всего | ед. | - | - | - | - |
|  | из них в сельской местности | ед. | - | - | - | - |
| 8. | Затраты на "Образование", всего | руб. | 1780000 | нет. св. | нет. св. | нет. св. |
|  | Из них: расходы из бюджета муниципального образования | руб. | 409000 | нет. св. | нет. св. | нет. св. |
| 9. | Средняя численность работников | чел. | 26 | 26 | 21 | 21 |
| 10. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб | 626 | 687 | нет. св. | 1054,8 |
| 11. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2006 | 2204 | нет. св. | 4186 |

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В селе Плясоватка работает ФАП, который обслуживает так же население остальных населенных пунктов сельского поселения. Здание находится в удовлетворительном состоянии.

Учреждения социального обеспечения в сельском поселении отсутствуют.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Из учреждений культуры в Плясоватском сельском поселении имеется библиотека и клуб, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Спортивные сооружения представлены спортивным залом и стадионом.

Табл. 12 Учреждения культуры.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число массовых библиотек, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | В них книжный фонд, всего | экз. | 5673 | 5673 | 5668 | 5632 |
| 3. | Число клубных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из всех клубных учреждений находятся: |  |  |  |  |  |
|  | в приспособленных зданиях |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в ветхих и аварийных зданиях |  | - | - | - | - |
| 4. | Число мест в клубных учреждениях, всего | мест | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | из всех мест: |  |  |  |  |  |
|  | в приспособленных зданиях | мест | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | в ветхих и аварийных зданиях | мест | - | - | - | - |
|  | в зданиях, требующих капитального ремонта | мест | - | - | - | - |
| 5. | Число стационарных киноустановок, всего | ед. | - | - | - | - |
| 6. | Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок, | мест | - | - | - | - |
| 7. | Число профессиональных театров | ед. | - | - | - | - |
|  | в них зрительных мест | мест | - | - | - | - |
| 8. | Число музеев | ед. | - | - | - | - |
| 9. | Средняя численность работников | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб. | 71 | 79 | 78 | нет св. |
| 11. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2958 | 3292 | 3250 | нет св. |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

Табл. 13. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид Продукции | Вместимость (м2 тороговой площади) | Характеристика здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Специальное или приспособленное | Материал стен, этажность | Кубатура, м3 | % износа или год строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Магазин «Светлана» | с.Плясоватка ул. Заречная | Товары повседневного спроса. | 28 | Совмещен-ное с бытовой столовой | кирпич. одноэтажн. | 89,6 | 1976г. |

В с. Плясоватка имеется один магазин, занимающийся продажей товаров повседневного спроса. Предприятия общественного питания и бытового обслуживания в сельском поселении отсутствуют.

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания населения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения крайне низкая. Все объекты расположены в с. Плясоватка.

Существующие объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.10. Землепользование.

Плясоватское сельское поселение занимает территорию 5897 га. В состав данной территории входят три населенных пункта: с. Плясоватка, с. Архангельское, д. Покровка. Кроме земель поселений имеются земли сельскохозяйственного назначения.

Табл. 14. Современное использование территории Плясоватского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га в т.ч. | 5,897 | 5,897 | 5,897 | 5,897 |
|  | в федеральной собственности | - | - | - | - |
|  | в областной собственности | - | - | - | - |
|  | в муниципальной собственности | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 |
|  | в собственности юридических лиц | - | - | - | - |
|  | в собственности физических лиц | 3,166 | 3,166 | 3,166 | 3,166 |
|  | невостребованные земли | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| 2. | Общая площадь населенных пунктов, | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
|  | всего, тыс. га |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
|  | - площадь приусадебных участков | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
|  | в т.ч.пашня | 4,732 | 4,732 | 4,732 | 4,732 |
|  | сенокосы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | пастбища | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
|  | многолетние насаждения | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | залежь | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
|  | прочие земли | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны всего, тыс. га | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 5. | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 6. | Земли лесного фонда, всего, тыс. га из них особо охраняемые, тыс.га | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 7. | Земли водного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 8. | Земли запаса, всего, тыс. га | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |

* - к землям рекреации относятся землельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

Территория сельского поселения составляет 5897 га, из них 2351 га в муниципальной собственности, 3166 га в собственности физических лиц и  невостребованные земли — 380 га.

Большая часть территории заняты землями сельскохозяйственного назначения, остальная территория занята землями населенных пунктов и землями запаса.

Земли населенных пунктов. На территории Плясоватского сельского поселения расположены три населенных пункта: с. Архангельское (площадь 182,68 га), с. Плясоватка (площадь 115,98 га), д. Покровка (площадь 76,97 га). Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном природными условиями местности.

По материалам инвентаризации, проведенной Департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, на территории Плясоватского сельского поселения расположен объект недвижимости областного уровня собственности – Верхнехавская районная станция по борьбе с болезнями животных. Объект расположен по адресу: с. Плясоватка, ул. Прудовая, 10. Кадастровый номер участка отсутствует, площадь – 0,1 га.

Виды собственности, а также категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема землепользования и распределения земель по категориям).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия        земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа                               1999 г. №945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. №316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению  и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75 - 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и , например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением Администрации Воронежской области от 04.10.2005 года № 984 (табл. 15).

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Верхнехавском муниципальном районе относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий (1 группа).

Табл. 15. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Плясоватского сельского поселения на 01.01.2006 г.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м2 | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 27,244 | 1 |
| Максимальное | 36,267 |  |
| Среднее | 31,755 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения (оценка колеблется от 1,69 до 3,72 руб/м2.) согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Плясоватском сельском поселении относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий                  (1 группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости). Это необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценными по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12. Транспортная инфраструктура.

Через территорию Плясоватского сельского поселения проходят две дороги местного значения: с. Шукавка – с. Архангельское – с. Верхняя Хава и с. Плясоватска – с. Верхняя Луговатска.

Автобусное сообщение осуществляется 3 раза в неделю по 2 раза в день автобусами маршрута «Верхняя Хава - Луговатка - Семеновка», проходящими через с. Архангельское, с Плясоватка, д. Покровка. А также маршрутом «Верхняя Хава — Малый Самовец» через с. Архангельское три раза в неделю по четыре раза в сутки.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в населенных пунктах составляет 18,94 км.

Табл. 16. Сведения о наличии автопарка

| № п/п | Виды транспорта | Принадлежность | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Легковые | Государственные | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Частные | 49 | 52 | 48 | 43 | 46 |
|  |  | Прочие | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Всего | 53 | 55 | 50 | 45 | 49 |
| 2 | Грузовые и спецмашины | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Прочие | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - |
| 3 | Автобусы | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Прочие | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - |
| 4 | Мототранспорт | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - |
| 5 | Всего автомобилей | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - |

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет 49 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. В Плясоватском сельском поселении автобусов нет, все автомобили находятся в частной собственности. Как видно из приведенной выше таблице количество автомобилей увеличивается за счет приобретения жителями поселения легкового транспорта.

Существующие дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.13. Инженерная инфраструктура.

1.13.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Плясоватского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время к с. Архангельское строится подводящий газопровод высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 159х4,5; протяженностью 6,8 км и понижающий головной газорегуляторный пункт с выходом газа Р≤ 0,6 МПа.

Далее к с. Плясоватка, д. Покровка строится газопровод высокого давления (Р≤ 0,6 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6; протяженностью 7,5 км.

В селе Архангельское построены 1,5 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления.

1.13.2. Водоснабжение.

В настоящее время в с. Плясоватка имеются тупиковые сети водоснабжения: недействующие протяженностью 4000 м и действующие протяженностью 1500 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты: котельная, школа.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода одной артезианской скважины глубиной 78 м, производительностью             25 м3/ч, эксплуатационной производительностью 480 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлена одна водонапорная башня емкостью 25 м3, высота ствола 15 м. Кроме того, имеются три недействующие скважины и башни.

Население с. Плясоватка составляет 443 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 67 м3/сут.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

1.13.3. Электроснабжение.

Плясоватское сельское поселение состоит из с. Плясоватка, с. Архангельское, д. Покровка. Поселение Плясоватское электрофицирован. В нём расположено 9 КТП 10/04 кВ общая мощность 980 кВА

Общая протяжённость сетей 04 кВ составляет 18,3 км, провод А-35,              А-25, А-16, опоры железобетонные. Питание осуществляется по ВЛ-10кВ №4 от электроподстанции ПС 35/10 кВ «Шукавка».

ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП 10/04 кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭО.

1.13.4. Теплоснабжение.

В связи с проводимой в настоящее время газификацией Плясоватского сельского поселения (сёл Архангельское, Плясоватка и деревни Покровка) решается вопрос отопления объектов соцкультбыта и жилого сектора путём перевода источников теплоснабжения на газовое топливо.

Вся существующая инженерная инфраструктура показана на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.14. Зоны специального назначения.

1.14.1. Места сбора бытовых отходов.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Плясоватского сельского поселения отсутствуют. Необходимо запроектировать площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), учитывая количество населения и объем отходов.

1.14.2. Кладбища.

На территории сельского поселения имеются три кладбища. Одно расположено в восточной части с. Архангельское площадью 0,9 га, другие два на границе с Семеновским сельским поселением к западу от д. Покровка площадью 0,4 и 0,9 га. Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и  комплексной оценки территории).

1.14.3. Скотомогильники.

На территории Плясоватского сельского поселения скотомогильник отсутствует. Необходимо его запроектировать, учитывая санитарно-защитную зону.

1.15. Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Плясоватского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Так же необходимо расширять производственную зону, для обеспечения населения рабочими местами.

Помимо экономических проблем необходимо решать проблему демографии, повышать уровень жизни населения, а так же обеспечить услугами культурно-бытового обслуживания. Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 39 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствуют нормативным требованиям: часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Некоторые участки улиц, имеющие  твердое покрытие требуют капитального ремонта.

Анализ первой главы показал, что Плясоватское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

2.  Решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно планировочная организация территории Плясоватского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Предложения генерального плана Плясоватского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Учитывая результаты полного анализа территории населенных пунктов, наиболее подходящим для жилой застройки выбран участок в селе Архангельское и в с. Плясоватка, общей площадью 53 га. Данные участки предполагается отвести под индивидуальную жилую застройку. Они выбирались с учетом расположения транспортных связей, основных инженерных коммуникаций, существующей планировочной структуры села, а так же других факторов.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства жилой зоны и общественных зданий, строительства необходимых по нормам объектов соцкультбыта.

Немаловажным фактором развития сельского поселения является расширение производства, для этого предусматривается увеличение промышленной зоны на 34 га.

Так же необходимо учитывать благоприятные условия для развития зон отдыха – большое количество прудов, на берегу которых возможно создание мест массового отдыха населения.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Плясоватского сельского поселения установлены законом Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров  муниципальных образований Верхнехавского района» от 7 июля 2006 года №85-ОЗ.

Генеральным планом не предусмотрено расширение границ Плясоватского  сельского поселения. Планируется расширить территорию с. Плясоватка на 25 га, с. Архангельское на 28 га.

Изменение границ населенных пунктов показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

Схема функционального зонирования территории Плясоватского сельского поселения является одним из базовых документов для разработки проектного плана, и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленность;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользования землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Плясоватского сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой  производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком — территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически не нарушенных деятельностью человека — открытые пространства, территории лесного фонда.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования, который необходимо строго соблюдать при разработке генерального плана Плясоватского сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

Проектное функциональное зонирование территории опирается на современную территориальную структуру, элементами которой являются:

- селитебная территория сельского поселения;

- территории сельскохозяйственного использования;

- территории промышленных предприятий;

- территории лесного фонда;

- территории водного фонда;

- территории рекреационного использования.

Планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон планом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Плясоватском сельском поселении.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделены основные типы функциональных зон:

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Новая жилая застройка будет размещена за счет уплотнения застройки.

В соответствии с прогнозным расчетом нового жилищного строительства на проектные сроки объем жилищного строительства за счет увеличения норматива обеспеченности жильем в расчете на одного жителя, сноса ветхого и аварийного жилья, а так же выноса жилого фонда из санитарно-защитных зон увеличится на 53 га.

На данной территории наряду с жилой застройкой допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов культурно-бытового обслуживания.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами за счет уплотнения существующей застройки.

В центральной части с. Плясоватка предусматривается организация общественного центра, где размещаются основные учреждения культурно-бытового и социального обслуживания, поселковый парк, на школьном участке — стадион. Площадь общественного центра — 2 га. Территории существующих производственных комплексов позволяют ввести их реконструкцию и новое строительство. Санитарно-защитные разрывы от них до жилой застройки выдержаны.

Зоны преимущественного сельскохозяйственного использования территории Плясоватского сельского поселения составляет 5300 га, в том числе 4732 га пашня, 10 га сенокосы, 217 га пастбища, 27 га многолетние насаждения и 93 га залежь. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства. Рекомендуется осушение заболоченных сенокосов.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха предусматривается в каждом населенном пункте в виде парков и скверов, пляжей вдоль реки Хава, спортивных площадок и сооружений. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи, с чем предусматривается развитие системы отдыха, намечены зоны длительного, смешанного и кратковременного отдыха, устройство пляжей на берегу реки Хава. Планом предлагается организация рекреационной зоны вдоль берега р. Хава между д. Покровка и с. Плясоватка на площади 5 га.

Зоны особо охраняемых территорий.

Планом  предлагается резервирование водоохраной зоны реки Хава от южной окраины с. Плясоватка до западной границы с. Семеновка под особо охраняемые территорий.

Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, куда входят

- Территории инженерных и транспортных инфраструктур.

В данных зонах размещены сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а так же линии электроснабжения и связи, объекты инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций инженерных сетей предусматриваются санитарно-защитные зоны с соблюдением необходимых расстояний до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в соответствии с градостроительными нормативами и правилами.

Протяжённость линия ЛЭП — 10 кВ 6,1 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь составляет 12,2 га.

Протяженность линии ЛЭП – 35 кВ 2,7 км. Охранная зона 2х15 м, ее площадь составляет 8,0 га.

Протяжённость газопровода высокого давления 12,3 км. Охранная зона 2х10 м, ее площадь 24,6 га.

Протяжённость автодороги Архангельское – Шукавское, протяженностью 3,0 км. Полоса отвода 2х10 м, площадь охранной зоны 6,0 га.

Протяженность автодороги Архангельское – Верхняя Хава протяженностью 3,0 км. Полоса отвода 2х12 м, площадь охранной зоны 7,2 га.

- Зоны специального назначения, которые предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других территориальных зон.

На территории сельского поселениях находятся три кладбища: одно в с. Архангельское и два в д. Покровка.

Для складирования и хранения твёрдых бытовых отходов предусмотрена площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) на площади 0,225 га в северо-восточной части сельского поселения.

Скотомогильник предлагается разместить в северной части сельского поселения на площади 54 м2.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Охранная зона от скотомогильника принята 1000 м, от кладбищ — 50 м.

- Водоохранные зоны водных объектов.

Протяженность реки Хава 8,8 км. Водоохранная зона 2х50 м.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных дорожных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного Кодекса Российской Федерации на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

- Санитарно-защитные зоны предприятий Плясоватского сельского поселения составляют 300 и 500 м в зависимости от мощности.

- Охранные зоны источников питьевого водоснабжения 1 пояс – 30 м.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с СанПин 2.2/2.1.1.1.200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий производства и объектов.

Функциональные зоны сел показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Плясоватского сельского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, низкий миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ и площадок под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность к 2014 году в Плясоватском   сельском поселении составит примерно 411 человек, а на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году —359 человек.

На основании «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.» и «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» возможен миграционный прирост населения сельского поселения с территорий Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Следовательно, цифра – 373 человека является  минимальной и в дальнейшем будет увеличиваться. Если учитывать, что средняя численность человек в семье 3, то миграционный приток составит 636 человек.

2.5. Жилищное строительство.

Для устойчивого развития сельского поселения необходимо учитывать жилищные условия в населенных пунктах. Необходимо строительство новых жилых домов, поскольку значительная часть жилого фонда попадает в санитарно-защитные зоны, а так же в зону подтопления. Сложившаяся ситуация требует переноса части жилого фонда на свободные территории.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из санитарно-защитной зоны, поэтому предлагается:

- Правительство Воронежской области вместе с Администрацией Верхнехавского муниципального района и Плясоватского сельского поселения и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из санитарно-защитной зоны;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне.

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Всего на территории населенных пунктов Плясоватского сельского поселения в санитарно-защитные зоны предприятий попадает 3 дома, в охранную зону водных объектов 105 домов. Выносу из указанных зон подлежат 108 домов. На основании решения Администрации сельского поселения размеры придомовых участков для развития населенного пункта в проекте приняты 0,15 – 0,20 га.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

Обоснованием для отведения участка под застройку послужило следующее:

1. Расширяется производственная зона, создаются новые рабочие места, следовательно, увеличится миграционный приток населения; проектом предусмотрено расширение сферы культурно-бытового и социального обслуживания.

2. В соответствии с указом Президента № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» демографическая политика Российской Федерации будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,   сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование  внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. На основании данного указа предусмотрено развитие жилищного строительства в Плясоватском сельском поселении.

3. Ликвидация ветхого и аварийного жилья, а также переселение домов, попадающих в санитарно-защитную зону.

Площадка под новое строительство была выбраны по результатам анализа территории, с учетом и оценкой всех факторов. Под жилую застройку были выбраны два участка:

к юго-западу от с. Архангельское, площадью 28 га;

к юго-востоку от с. Плясоватка, площадью 25 га.

Общая площадь участков, выделяемых под строительство жилых домов, составляет 53 га, на этой площади возможно строительство 320 домов. Из них  16 га для выноса части жилого фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны и охранные зоны водных объектов (108 домов), а 29 га для строительства 212 домов, которые предназначены для обеспечения жильем новой рабочей силы. 8 га от площади нового участка отводятся для инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурного и бытового обслуживания.

В поселении предусматривается организация пяти новых ферм. В связи с этим будет создано 471 новых рабочих мест, из которых 47 могут обеспечить трудовые ресурсы поселения. 424 рабочих мест потребуют привлечения рабочей силы из других регионов Российской Федерации.

Территория, вовлекаемая в новую границу населенных пунктов представляет собой земли сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время пустуют.

Площадка под новое жилищное строительство показана на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Плясоватское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от районного центра с. Верхняя Хава и областного центра г. Воронежа, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Планом не предусмотрено строительство промышленных объектов на территории Плясоватского сельского поселения.

Для перспективного развития предусматривается выделение следующих площадок:

- Площадка к северу от д. Покровка площадью 4 га, под строительство овцеводческой фермы на 10 тыс. голов (санитарно-защитная зона 300 м).

- Площадка к востоку от д. Покровка, площадью 10 га, под строительство свиноводческой фермы на 4000 поросят, 300 свиноматок (санитарно-защитная зона 500 м).

- Площадка к востоку от с. Плясоватка, площадью 9 га, под строительство фермы крупного рогатого скота до 600 голов (санитарно-защитная зона 300 м).

- Площадка к северу от с. Плясоватка, площадью 9 га, под строительство свиноводческой фермы свыше на 2000 голов (санитарно-защитная зона 500 м).

- Площадка к северо-востоку от с. Архангельское, площадью 10 га, под строительство фермы крупного рогатого скота до 600 голов (санитарно-защитная зона 300 м).

Все объекты промышленности и сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы социально-культурного и бытового назначения в современных изменившихся экономических условиях остается прежней – создание  полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания села Плясоватка предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения как минимум нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

Табл. 17. Объекты культурно-бытового обслуживания.

| Учреждение | Норматив по СНиП, количество | Норматив по СНиП, площадь | Существ. положение | Требуемое количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 35 мест на тыс. жит. | 40 м2 на место | - | 15 мест/560 м2 |
| Школы | 145 мест на тыс. жит. | 50 м2 на место | 192 места | 64 мест/3200 м2 |
| ФАП | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Аптеки | 60 м2 общ. пл. |  | - | 27 м2 общ. пл. |
| Стадион |  | 0,9 га на 1000 жит | 1 объекта | 1 объект |
| Спортивные залы | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Магазины -продовольственных товаров | 100 м2 торг пл. на 1 тыс. чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. | 28 м2 | 44 м2 торг пл./88 м2 (зем. участок) |
| -непродовольственных товаров | 200 м2 торг пл. на 1 тыс. чел | 0,02-0,08 га на 100 м2 торг пл. |  | 88 м2 торг пл./176 м2 (зем. участок) |
| Предприятия обществ питания | 40 мест на 1 тыс. чел |  | - | 18 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 4 раб мест на 1 тыс. чел |  | - | 2 раб места |
| Предприятия коммунального обслуживания (бани) | 10 мест на 1 тыс. чел |  | - | 5 мест |
| Отделение, филиал сбербанка | 20 м2 на 1 тыс. человек | 0,1 га на объект | - | 9 м2 |
| Отделение связи | 1 на 0,2 2,0 тыс. жителей | 0,1 — 0,2 га | - | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс. чел |  | 50 мест | 44 мест |
| Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел | 1 объект | 5221 ед. хр. | 1989 тыс. ед. хранения |

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения. Расчетное количество мест в школе практически в  2 раза меньше существующего, поэтому планом предусматривается реконструкция здания школы для отведения части здания под детский сад.

Необходимо организовать регулярное транспортное сообщение между с. Архангельское, д. Покровка и с. Плясоватка, поскольку эти населенные пункты не обеспечены минимальным перечнем объектов культурно-бытового обслуживания, а их организация в селе планом не предусматривается.

Все расчеты производились с учетом существующего количества населения.

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

На первую очередь планом предусмотрено создание двух дорог местного значения: Плясоватка – Семеновка, протяженностью 1,8 км, Плясоватка – Шукавка, протяженностью 2,0 км.

Капитального ремонта требуют улицы Трудовая (1,2 км), Заречная (1,5 км) и Высотная (1,5 км) в с. Плясоватка; Школьная (1,0 км), Беляева (1,2 км) и Ленина (1,9 км) в с. Архангельское.

Проектируемые дороги показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

В перспективе на 2010 - 2011 г.г. будут построены еще 1,7 км  внутрипоселковых сетей. Проектная документация для строительства заказана.

В селе Плясоватка построены 0,77 км внутрипоселковых сетей среднего и 4,3 км сетей низкого давления.

Газифицирована блочная котельная, снабжающая теплом школу. Отопление административного здания будет выполнено от встроенной газовой котельной.

В деревне Покровка построены 1,4 км внутрипоселковых сетей низкого давления.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва, и составляют:

Табл. 18. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| № п/п | Населенный пункт | по населению, м3/час | на котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Архангельское | 205 | - | 205 |
| 2. | с. Плясоватка | 329 | 85 | 414 |
| 3. | д. Покровка | 212 | - | 212 |

Общий расход газа составляет - 831 м3/час (1,83 млн. м3/год).

2.10.2. Водоснабжение.

Население Плясоватского сельского поселения составляет 442 человека.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 67 м3/сут.

Следовательно, существующий водозабор обеспечивает потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линии. Особенно тяжёлое положение с КТП №4-3 и КТП №4-5 и ВЛ-04кВ в  с. Плясоватка и Архангельское. Эти КТП и ВЛ-04кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов на ВЛ-04кВ.

Кроме того, в селе почти на 80% отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В связи с переводом на газовое топливо котельных обеспеспечивающих теплом школу, клуб и административное здание, и учитывая, что газовые котельные являются потребителями 2 категории по надёжности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭЗ).

2.10.4. Теплоснабжение.

Отопление школы в селе Плясоватка осуществляется от газифицированной блочной котельной, отопление административного здания будет выполнено от встроенной газовой котельной, а жилой фонд от поквартирных источников теплоснабжения.

В перспективе на 2010 – 2011 гг. будет завершена газификация жилого фонда сельского поселения.

Проектируемые сети инженерной инфраструктуры показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана  (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.11. Зоны специального назначения.

2.11.1. Места сбора бытовых отходов.

В Плясоватском сельском поселении необходимо устройство  площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). Размер выбранной площадки 0,225 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Площадку планируется разместить в северо-восточной части сельского поселения.

Площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе, после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории  Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

Размещение площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.2. Кладбища.

На территории сельского поселения имеются три кладбища. Одно расположено в восточной части с. Архангельское площадью 0,9 га, другие два на границе с Семеновским сельским поселением к западу от д. Покровка площадью 0,4 и 0,9 га. Подлежит объединению одно кладбище, расположенное к западу от д. Покровка, и кладбище, расположенное в Семеновском сельском поселении. Санитарно-защитная зона составляет 50 метров. Размещение кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

В Плясоватском сельском поселении необходимо устройство скотомогильника, который проектируется согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер выбранного участка 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить в северной части сельского поселения. Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров. Размещение скотомогильника показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 7 июля 2006 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1.  Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. 	 Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных  источников загрязнения окружающей среды.

Плясоватское сельское поселение расположено в центральной части Верхнехавского муниципального района в 15 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Плясоватка. На севере территория поселения граничит с Верхнелуговатским  сельским поселением, на востоке и северо-востоке — с Шукавским и Верхнеплавицким сельскими поселениями, на юге и юго-востоке — с Верхнехавским и Верхнемазовским сельскими поселениями, на западе с Семеновским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 442 человека. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Плясоватка, с. Архангельское, д. Покровка, общее число домохозяйств 214 единиц.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

На территории сельского поселения, свалок и скотомогильников нет, имеются три кладбища. Одно расположено в восточной части                                с. Архангельское, другие два на границе с Семеновским сельским поселением к западу от д. Покровка.

В северо-восточной части сельского поселения на допустимом санитарном разрыве предлагается разместить площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). В северной части сельского поселения – скотомогильник.

Административным центром сельского поселения является село Плясоватка, которое расположено к северо-востоку, на расстоянии 15 км от районного центра, село разделяется на два берега р. Хава.

В селе имеются общеобразовательная школа, клуб, ФАП. Площадь села 115,98 га.

Учреждения социального обеспечения в сельском поселении отсутствуют.

Из учреждений культуры в Плясоватском сельском поселении имеется библиотека и клуб, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Спортивные сооружения представлены спортивным залом и  стадионом.

В с. Плясоватка имеется один магазин, занимающийся продажей товаров повседневного спроса. Предприятия общественного питания и бытового обслуживания в сельском поселении отсутствуют.

Через территорию Плясоватского сельского поселения проходят две дороги местного значения: с. Шукавка – с. Архангельское – с. Верхняя Хава и с. Плясоватска – с. Верхняя Луговатка.

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в населенных пунктах составляет 18,94 км.

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Рис. 2. Приоритетные загрязнители воздушного бассейна.

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Верхнехавском районе уровень загрязненности атмосферного воздуха за последние годы снизился. Концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2008 год):

по диоксиду азота – 0,03-0,05  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-1,8 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,013-0,015 мг/м3;

прочие – 10-15% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:

- внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

На территории Плясоватского сельского поселения берет начало (исток) река Хава, общая длина которой составляет 8,8 км. Кроме того, располагаются ряд прудов (водоемов) с акваторией менее 0,5 км2 каждый.

Согласно водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.06г. ст. 65 для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона.

Водоохраной зоной является территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которую устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранная зона реки Хава в указанном поселении составляет   50  м.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Для прудов (водоёмов), расположенных на территории Плясоватского сельского поселения, водоохранная зона не устанавливается.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 м – для обратного или нулевого уклона;

- 40 м – для уклона до трех градусов;

- 50 м -  для уклона три и более градуса.

Режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта.

В пределах водоохранной зоны необходимо контролировать соблюдение специального режима, являющегося составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах  водоохранных зон запрещается:

-	  использование сточных вод для удобрения почв;

-   размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-    осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Заправка строительно-дорожных машин осуществляется только от передвижных заправочных машин вне территории водоохранной зоны.

Бытовые отходы упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки с последующим вывозом на свалку (полигон ТБО) для захоронения.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Причины загрязнения поверхностных и подземных вод.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Водоснабжение.

В настоящее время в с. Плясоватка имеются тупиковые сети водоснабжения: недействующие протяженностью 4000 м и действующие протяженностью 1500 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты: котельная, школа.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода одной артезианской скважины глубиной 78 м, производительностью           25 м3/ч, эксплуатационной производительностью 480 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлена одна водонапорная башня емкостью 25 м3, высота ствола 15 м. Кроме того, имеются три недействующие скважины и башни.

Население Плясоватскогот сельского поселения составляет 443 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 67 м3/сут.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

На территории сельского поселения на основании материалов, полученных при бурении водозаборных скважин, выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

- развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-   поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля  за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений.

Почвенный покров Плясоватского сельского поселения отвечает всем требованиям по санитарно-химическим показателям и по содержанию тяжелых металлов.

Радиационный фон.

Гамма-фон Плясоватского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9 - 13 мкР/час.

3.3.  Воздействие хозяйственной деятельности на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Плясоватского сельского поселения  является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

Территория Плясоватского сельского поселения  газифицируется.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Плясоватского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время к с. Архангельское строится подводящий газопровод высо-  кого давления (Р≤ 1,2 МПа) из стальных труб диаметром 159х4,5, протяженностью 6,8 км и понижающий головной газорегуляторный пункт с выходом газа Р≤ 0,6 МПа.

Далее к с. Плясоватка, д. Покровка строится газопровод высокого давления (Р≤ 0,6 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6, протяженностью 7,5 км.

В селе Архангельское построены 1,5 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Семеновского сельского поселения, аналогично всему Верхнехавскому району, является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Через территорию Плясоватского сельского поселения проходят две дороги местного значения: с. Шукавка – с.Архангельское – с.Верхняя Хава и с. Плясоватска – с.Верхняя Луговатска.

Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа.

По территории поселения проходят магистральный газопровод Северный Кавказ — Центр, межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбрасных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25 % появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие  жилищного строительства  на воздушный бассейн.

В настоящее время в сельском поселении не ведется строительство новых домов.

Планом не предусматривается отвод земельных участков под новое жилищное строительство за пределами населенных пунктов, поскольку плотность жилой застройки в селах очень низкая. Значительное количество жилых домов попадает в санитарно-защитные зоны, а так же в зону подтопления, что недопустимо по нормативам. Сложившаяся ситуация требует переноса части жилого фонда на свободные территории. Новое строительство будет вестись в границах населенных пунктов за счет уплотнения застройки.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

- электроподстанций и т.д.

По региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области» определяются санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, канализационных  очистных сооружений, свалок (полигонов ТБО) и т.д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов.

Твердые бытовые отходы.

В Плясоватском сельском поселении необходимо устройство площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). Размер выбранной площадки 0,225 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Площадку планируется разместить в северо-восточной части сельского поселения.

Кладбища.

На территории сельского поселения имеются три кладбища. Одно расположено в восточной части с. Архангельское площадью 0,9 га, другие два на границе с Семеновским сельским поселением к западу от д. Покровка площадью 0,4 и 0,9 га.

Скотомогильники.

В Плясоватском сельском поселении необходимо устройство скотомогильника, который проектируется согласно региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер выбранного участка 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить в северной части сельского поселения. Выбор мест для площадок производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Плясоватского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Плясоватского сельского поселения.  Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт.

## 3.4. Охрана воздушного бассейна.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Плясоватского сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью Плясоватского сельского поселения  включают в себя охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций:

- охранная зона воздушных линий электропередач напряжением 110 кВ;

- придорожные полосы автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона газопровода 2х10 м;

- санитарно-защитные зоны от производственных комплексов составляет 100 и 300 м;

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны реки Хава 2х100 м.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон принимаются в соответствии с СанПин 2.2/2.1.1.1.200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий производства и объектов. Охранная зона от скотомогильников принята 1000 м, площадок под усовершенствованную свалку 500 м, от кладбищ — 50 м.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 “Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Табл.19.  Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Плясоватского сельское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Плясоватское сельское поселение является не канализованным;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Население с. Плясоватка составляет 443 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 67 м3/сут.

Следовательно, существующий водозабор обеспечивает потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

В перспективе требуется разработать проекты реконструкции водозаборов и сетей для обеспечения села централизованным водоснабжением.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

На территории сельского поселения на основании материалов пробуренных водозаборных скважин выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения более подробно см. п.1.3.2.).

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Одним из возможных источников загрязнения подземных вод являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают  ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с  ограничением  бордюрным камнем.

-  своевременное удаление всех видов отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интесивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 157,2м – 174,6 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические соружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл.20.  Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрез, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным, в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови и т.д.

В селе Плясоватка работает ФАП, который обслуживает так же население остальных населенных пунктов сельского поселения.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почв и грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

7.Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Проектные предложения сбору, твердых бытовых отходов.

В Плясоватском сельском поселении необходимо устройство  площадки под усовершенствованную свалку (полигон ТБО). Размер выбранной площадки 0,225 га. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Площадку планируется разместить в северо-восточной части сельского поселения.

Площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) в перспективе, после утверждения подпрограммы «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010 – 2014 гг. и на период до 2020 г.» и выделения целевых бюджетных средств, переоборудуемую под контейнерную площадку сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости, оснащенных системой «Мультилифт».

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса.

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются лесные массивы и искусственно созданные насаждения.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

3.9.2. Состояние растительного покрова.

Структура растительного покрова территории Плясоватского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

По ботанико-географическому районированию Плясоватское сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохвостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Плясоватского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч. 4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса;

По ботанико-географическому районированию Плясоватское сельское поселение относится к типичной лесостепи.

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеют полезащитные, овражно-балочные насаждения. Полезащитные, овражно-балочные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Создание устойчивой агроэкологической обстановки возможно только при повышении облесенности пашни в лесостепной зоне до 3-3,5% и в степной – до 3,5-4,5%.

Теоретической основой, на которой базируется почвозащитно-мелиоративный комплекс в лесной и лесостепной зонах, являются принципы управления энерго- и массопереносами на водосборе и, прежде всего, воздушными и водными полифазными потоками. Важное место в комплексе мероприятий по повышению плодородия почвы, защите ее от эрозии и борьбе с засухой занимает лесная мелиорация. Лесомелиоративные насаждения оказываются наиболее эффективными, если они образуют на сельскохозяйственных землях взаимоувязанную и взаимодействующую систему искусственных и естественных насаждений с другими природоохранными и агротехническими мероприятиями.

По данным института «ЦЧО Гипрозем» выявлена следующая закономерность мелиоративной эффективности лесонасаждений: при облесенности пашни менее 1% прибавки урожая не обнаружено; 2% облесенности пашни увеличивает урожай до 10%; облесенность пашни 3% дает прибавку зерновых на 15%; облесенность более 3% - на 23%.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также насаждения на песках и других непригодных для сельскохозяйственного использования землях.

Водорегулирующие лесные полосы располагают на плоских водоразделах и пологих склонах крутизной до 1,5°, а при интенсивной эрозии – до 1°.

Стокорегулирующие лесные полосы создают на полевых склонах крутизной более 1-1,5°, располагая их перпендикулярно линии стока или приближенно к горизонталям.

Прибалочные лесные полосы размещают вдоль бровок эродированных балок для защиты берега от размыва, регулирования поверхностного стока, улучшения микроклимата и гидрологического режима прилегающей территории. Предотвращения переноса снега в балочную сеть.

Приовражные лесные полосы предотвращают рост действующих оврагов, защищают их откосы от размыва, регулируют поверхностный сток, улучшают микроклимат прилегающей территории и откосов, служат для интенсификации естественного заращивания, рационального использования разрушенных эрозией малопродуктивных земель.

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам и на коренных берегах речных долин для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощение стока и загрязняющих веществ, кольматажа твердого стока и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земель.

Прирусловые лесные полосы и истоковые насаждения укрепляют берега рек, предотвращают их от размыва, а русла от заиления и загрязнения. В иерархии систем защитных лесных насаждений они являются завершающим звеном, способствующим улучшению экологической обстановки в водоохранных зонах, повышают устойчивость и продуктивность аграрных ландшафтов в целом.

В Воронежской области почвенно-климатические условия позволяют применять широкий ассортимент древесных и кустарниковых пород при закладке защитных насаждений.

В полезащитную полосу вводят, как правило, одну главную породу и 2-3 сопутствующих пород. Для ускорения защитного действия лесных полос из медленно растущих пород в теневой опушечный ряд рекомендуется вводить быстрорастущую породу (березу, лиственницу, тополь). На сухих песчаных почвах полосы создают из сосны обыкновенной, на свежих и влажных – из березы повислой, тополей.

Посадку стандартных сенцев, саженцев укорененных черенков (посев желудей) следует производить по черному пару. Посадка по весновспашке ведет к зарастанию полос сорняками, плохой приживаемости и замедленному росту.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Озелененные территории общего пользования.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории городских округов и поселений, следует принимать по таблице 21.

Табл. 21. Норма озеленения  территорий общего пользования.

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городских населенных пунктов |  |  | сельских поселений |
|  | крупных и больших | средних | малых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общегородские | 10 | 7 | 8 (10) | 12 |
| Жилых районов | 6 | 6 |  |  |

Примечание: В средних, малых городских населенных пунктах, а также в сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Площадь озеленения территории Плясоватского сельского поселения составляет 30 га. Согласно табл. 21 нормативная  площадь озеленения должна составлять 0,53 га, что соответствует нормам.

3.10. Экологическая оценка ландшафтов.

Рельеф территории поселения не однороден. Основными формами рельефа, определяющими характер поверхности территории Плясоватского поселения являются долина реки Ворона, а также балки.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами, постепенно нисходящие к пойме реки.

Своему современному состоянию рельеф обязан наличию реки, балок и их днищам.

На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Основной характерной чертой рельефа Плясоватского поселения является понижение с востока и запада к пойме реки Ворона.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечнососудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т.е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Плясоватского  сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому району Воронежской области. В отличие от других районов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.12.1. Природно-очаговые болезни.

Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем территории. Источники инфекций – сложные комплексы взаимосвязанных и взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов. Очаги энзоотии являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера.

Территория Плясоватского сельского поселения является проблемной по степени риска для населения по природноочаговым зоонозных инфекций (туляремия и Ку-лихорадка).

Туляремия – природноочаговая, зоонозная, трансмиссивная бактериальная инфекция. Источник инфекции в природе микроб туляремии, циркулирующий в популяции диких грызунов – водяной и обыкновенной полевки и др. Хранителями и переносчиками инфекций являются иксодовые клещи, а также кровососущие двукрылые – комары, слепни и др.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях  (кирпичный и консервный заводы);

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

-  обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Плясоватского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира Плясоватского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Плясоватского сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 22. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса | га га га га га га га га | 5897,00 364,00 5300,00 27,00 - - - 206,00 | 5897,00 417,00 5247,00 27,00 - - - 206,00 |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли областной собственности - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц - физических лиц - невостребованные земли | га га га га га га | - - 2351,00 - 3166,00 380,00 | - - 2351,00 - 3166,00 380,00 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего | чел. | 442 | 1009 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население, старше трудоспособного возраста | чел. чел. чел. | 46 212 184 | 155 634 220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл | 18,00 | 39,20 |
| 3.2. | Обеспеченность жилого фонда: - водопроводом - канализацией - газоснабжением - теплоснабжением | % % % % | - - 98 98 | 100 100 100 100 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 39,0 | 38,9 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | - | 15 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего | мест | 192 | 64 |
| 4.3. | Поликлиники (ФАП) – всего | количество | 1 объект | 1 объект |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | - | 27,00 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб)- всего | мест | 50 | 50 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | количество | 1 объект | 1 объект |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг. площ. | 28,0 | 44,00 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  | 88,00 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания - всего | пос. мест | - | 18 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания - всего | раб. мест | - | 2 |
| 4.11. | Предприятия коммунального обслуживания (бани) | раб. мест | - | 5 |
| 4.12. | Отделение, филиал сбербанка | м2 | - | 9,00 |
| 4.13. | Отделение связи | количество | - | 1 объект |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5,221 | 5,221 |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения. |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | единиц | 3 | 3 |
| 5.2. | Площадка под усовершенствованную свалку (полигон ТБО) | единиц | - | 1 |
| 5.3. | Скотомогильники | единиц | - | 1 |